IL Rendimento delle macchine termiche

e il secondo principio della termodinamica

di Ezio Fornero

Contenuti:

- Concetto di macchina termica

- Significato di “rendimento” di una macchina termica

- Il Postulato di Kelvin sul rendimento di una macchina termica

- Bilancio energetico di un frigorifero

- Dipendenza del post. di Kelvin da quello di Clausius

- Equivalenza dei due postulati

Diciamo macchina termica un qualsiasi dispositivo che realizzi una trasformazione di calore in energia meccanica attraverso un processo (o, più esattamente, una serie di processi ciclici) la cui durata sia indefinita. Questo equivale a dire che una macchina termica deve essere in grado di erogare una quantità di lavoro potenzialmente illimitata in un tempo indefinito.  Da un punto di vista fisico, non hanno molta importanza la struttura meccanica e i particolari tecnici di una data macchina termica (m.t.); è sufficiente dire che il lavoro di una m.t. è eseguito da un fluido che, assorbendo calore, si espande e produce lavoro: ciò può avvenire in più di un modo, p.es. spostando un pistone o mettendo in rotazione una turbina. Dal punto di vista termodinamico, una m.t. viene identificata nei processi fisici subiti dal fluido motore che la fa funzionare.

È chiaro che i processi termodinamici che avvengono in una m.t. devono essere ciclici, sia perché in generale i motori termici mettono in azione dei rotismi (albero motore, cambio ecc.) sia perché, in ogni caso, un fluido non potrà produrre lavoro espandendosi all’infinito, e quindi si deve pensare che, se il fluido compie lavoro espandendosi, dovrà poi essere ricondotto al volume iniziale. Perciò dobbiamo ammettere che, per poter erogare quantità arbitrariamente grandi di lavoro per tempi indefinitamente lunghi, una macchina termica deve operare secondo una serie di processi termodinamici ciclici.

Per il principio di conservazione dell’energia (meccanica + termica), il lavoro prodotto deve essere ottenuto a partire dal calore; ci dovrà quindi essere una sorgente termica, che fornisca il calore necessario. Dato che il lavoro della m.t. è potenzialmente illimitato, la sorgente termica dovrà essere in grado di fornire quantità di calore arbitrariamente grandi, senza raffreddarsi. Idealmente, ciò significa che la capacità termica di una sorgente di calore deve essere infinita, in modo che, pur continuando a fornire calore, la sua temperatura rimanga costante: perciò, la sorgente ideale deve essere un termostato. In realtà, le macchine “reali” come i motori dei mezzi di trasporto sono alimentate piuttosto da processi di combustione, che trasformano in modo irreversibile la composizione chimica del fluido motore, il quale evidentemente deve essere rinnovato ad ogni ciclo di funzionamento. La “sorgente termica” reale è quindi una trasformazione chimica  continuamente rinnovata e non un sistema fisico persistente.

Dal punto di vista economico, l’ideale sarebbe che una m.t. fornisca lavoro convertendo una quantità equivalente di calore dall’ambiente circostante, sfruttando cioè solo l’enorme energia termica contenuta nell’atmosfera, nell’acqua degli oceani, ecc. Un dispositivo del genere non è realizzabile, ma non è vietato dal principio di equivalenza o dalla legge di conservazione dell’energia, che al contrario stabiliscono la possibilità di convertire energia meccanica in energia termica o viceversa, senza alcuna limitazione, secondo il fattore di conversione  1 cal = 4,186 J. Mentre però la trasformazione di energia meccanica in calore ceduto all’ambiente è facilmente realizzabile, è chiaro che il processo inverso è molto più difficile, e non può essere realizzato sfruttando l’ambiente come unica sorgente di calore. Ci deve essere quindi un secondo principio della Termodinamica che limita la possibilità di trasformare il calore assorbito da una sola sorgente in lavoro.

Infatti, tutte le macchine termiche assorbono durante un singolo ciclo di funzionamento una certa quantità di calore Q1 da una sorgente “calda” (cioè, a T maggiore di quella ambiente) e trasformano in lavoro  L  solo una parte dell’energia termica equivalente a  Q1 ; il resto viene disperso, direttamente o indirettamente, sotto forma di calore non utilizzato e irrecuperabile, nell’ambiente esterno, che viene definito “sorgente fredda”. Indichiamo con Q2 il calore ceduto alla sorgente “fredda”, con  T1 la temperatura della sorgente “calda”, e con  T2  quella della sorgente “fredda”.

In base al principio di conservazione dell’energia, se anche il calore viene espresso in Joule, durante un singolo ciclo di funzionamento il lavoro prodotto sarà dato dall’equazione

L 	=	Q1  -  Q2

Il calore ceduto  Q2  non può mai essere nullo, e quindi il rapporto tra  L  e  Q1  è sempre minore di  1. Tale rapporto si chiama rendimento o “efficienza” di una m.t. ed è adimensionale. Si può esprimere anche in percentuale: 1 = 100%.

Per definizione, si ha quindi

	=	LQ1

Il secondo principio nasce dalla scoperta che questa limitazione al rendimento di una qualsiasi macchina termica non deriva da difficoltà tecniche rimediabili e neppure dal fatto che è impossibile isolare termicamente un motore rispetto all’ambiente. Infatti, è vero che se un motore non potesse trasferire calore all’ambiente si surriscalderebbe, e quindi le dispersioni termiche sono praticamente necessarie; ma l’impossibilità di ottenere un rendimento assoluto del 100% deriva da questioni di principio indipendenti da considerazioni pratiche. A questo proposito si introduce il postulato di Kelvin , il quale afferma che è impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia la conversione in lavoro del calore assorbito da una sorgente a temperatura uniforme, cioè è impossibile in linea di principio realizzare una macchina termica ciclica che trasformi integralmente in lavoro il calore fornito da una sola sorgente.

Lo schema degli scambi energetici di una macchina termica – a prescindere dal suo effettivo funzionamento – è il seguente:

SORGENTE CALDA

Q1  =  calore assorbito dalla

sorgente calda

Q2  =  calore ceduto alla

sorgente fredda

L   =  lavoro eseguito

L  =   Q1   -   Q2

Q1

M		          L

Q2

SORGENTE FREDDA

Per verificare che si tratta di una questione di principio non riconducibile a difficoltà tecniche, si può dimostrare che il postulato di Kelvin  (simbolo  PK ) è logicamente equivalente a qualche principio fisico ancora più evidente. In particolare, si può verificare che esso è connesso all'irreversibilità degli scambi termici. Un fenomeno si dice irreversibile quando avviene secondo una certa direzione temporale, e non può essere invertito rispetto al tempo; detto altrimenti, in un processo irreversibile un sistema fisico evolve da uno stato iniziale a uno finale attraverso una successione continua e ordinata di configurazioni istantanee, ma non può ritornare allo stato iniziale partendo da quello finale semplicemente invertendo l’ordine delle fasi del processo. Esistono molti processi irreversibili (in realtà tutti lo sono – la reversibilità è un caso limite) , e gli scambi termici sono tra questi. Infatti, se due corpi hanno diversa temperatura, il calore passerà “spontaneamente” dal corpo più caldo al corpo più freddo, ma non può “spontaneamente” accadere il contrario. All’interno di un sistema fisico isolato termicamente e meccanicamente le differenze di temperatura tra le sue parti tendono a ridursi fino a raggiungere uno stato di equilibrio a temperatura uniforme. Tuttavia, non è assolutamente impossibile trasferire calore da un corpo più freddo a un corpo più caldo, mantenendo o aumentando una differenza di temperatura tra i due: infatti questo è il processo realizzato proprio dalle macchine frigorifere, che quindi realizzano un passaggio di calore nel senso opposto a quello “naturale”. Si tratta però di un processo artificiale, che può avvenire solo grazie al lavoro che il frigorifero assorbe da un motore (generalmente elettrico), con il quale si genera forzatamente un flusso di calore dalla sorgente fredda a quella calda (l’ambiente esterno). Da un punto di vista termodinamico i flussi energetici nelle macchine frigorifere avvengono in senso opposto agli scambi energetici nelle macchine motrici: mentre queste convertono in lavoro parte del calore assorbito da una sorgente calda cedendo la differenza a una sorgente fredda, il frigorifero assorbe calore da una sorgente fredda e lavoro da una macchina, cedendo ad una sorgente calda (l’ambiente esterno) la loro somma. Il bilancio energetico è lo stesso, secondo l’equazione

L 	=	Q1  -  Q2

nella quale Q1  denota il calore assorbito da una sorgente (calda o fredda) e Q2  quello ceduto all’altra. Tutte le quantità sono positive.

Il principio secondo il quale il calore passa “spontaneamente” da una sorgente calda a una fredda, va sotto il nome di postulato di Clausius, secondo il quale è impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia un passaggio di calore da una sorgente fredda a una sorgente calda, cioè è impossibile in linea di principio che una macchina frigorifera funzioni ciclicamente senza assorbire lavoro dall’esterno. Il principio sarebbe assolutamente ovvio, se non fosse per la frase “senza assorbire lavoro”, che chiarisce il significato fisico della parola “spontaneamente”.

Lo schema di una macchina frigorifera è il seguente:

SORGENTE CALDA

Q2   =   L  +  Q1

F

MOTORE

L

Q1

# SORGENTE FREDDA

Esiste una relazione logica di implicazione reciproca tra il Postulato di Kelvin (PK) e quello di Clausius (PC), nel senso che, se uno dei due fosse falso, lo sarebbe anche l’altro. Per esempio, si dimostra che la negazione di PK implica quella di PC, cioè, se fosse possibile costruire una m.t. avente rendimento = 1 , allora sarebbe possibile trasferire del calore da una sorgente fredda a una più calda, senza assorbire lavoro dall’esterno. Perciò, benché apparentemente siano del tutto indipendenti, i due enunciati sono fisicamente equivalenti, ed entrambi possono essere considerati formulazioni particolari del secondo principio (ce ne sono tante, a seconda dell’aspetto che si prende in considerazione).

Neghiamo quindi il Postulato PK ; ciò significa che esiste una m.t.  M in grado di convertire integralmente in lavoro L  il calore Q1 assorbito da una sola sorgente calda, a temperatura T1.

Perciò, abbiamo l’equazione   	L    =    Q1

Possiamo utilizzare questo lavoro per far funzionare un frigorifero “normale”, il quale assorba calore Q2 da una sorgente fredda a temperatura T2 e trasferisca calore alla stessa sorgente calda.  Se indichiamo con Q3  la quantità di calore che il frigorifero cede alla sorgente calda, abbiamo, per la legge di conservazione dell’energia:

Q3    =     L  +  Q2

cioè

Q3    =    Q1 +  Q2

Q3  -  Q1    =     Q2 .

# SORGENTE CALDA

Q1			     Q3     =  L  +  Q2  =   Q1  +  Q2

M         L  =  Q1              F

Q2

# SORGENTE FREDDA

L’ultima equazione dice che il calore complessivamente scambiato dalla sorgente calda con l’insieme della macchina termica e del frigorifero – cioè  Q3 - Q1 – è proprio uguale al calore  Q2  sottratto alla sorgente fredda. Consideriamo ora l’intero dispositivo operante tra le due sorgenti; il risultato di questo ipotetico processo sarebbe un trasferimento di calore Q2  dalla sorgente fredda a quella calda senza assorbire lavoro dall’esterno (il sistema converte lavoro in calore al proprio interno). Negando PK si realizza un frigorifero che viola il postulato di Clausius.

Perciò  NO  PK  ⇒   NO PC , e dato che ammettiamo PC come vero, anche PK deve essere vero, per assurdo.

È possibile invertire l’ordine logico di questa dimostrazione, verificando che, negando il PC, si nega anche PK. Ciò significa che, se per assurdo il calore passasse “spontaneamente” da una sorgente fredda a una sorgente calda, allora sarebbe possibile anche realizzare una macchina termica capace di convertire in lavoro tutto il calore fornitole dalla sorgente calda. In sintesi, è possibile dimostrare che

NO   PC     ⇒      NO  PK

Ciò significa che i due enunciati sono logicamente equivalenti, nel senso che devono essere entrambi veri o entrambi falsi, ma non può essere che uno dei due sia vero e l’altro falso. Perciò entrambi possono essere considerati formulazioni ugualmente valide dello stesso principio.

Infatti, supponiamo, negando il post. di Clausius, che il calore  Q1  passi spontaneamente da una sorgente fredda a temperatura T1 ad una sorgente calda a temperatura  T2  >  T1 .  Immaginiamo ora che durante un singolo ciclo di funzionamento una macchina termica prelevi, dalla stessa sorgente calda, una quantità di calore  Q2  > Q1  , converta la differenza  Q2 - Q1  nel lavoro  L  e ceda alla sorgente fredda il calore Q1 , in accordo con Kelvin. Consideriamo però l’insieme del processo: il calore totale scambiato con la sorgente fredda è nullo, quindi l’insieme del processo consiste nel trasformare il calore totale estratto dalla sola sorgente calda in lavoro violando il postulato di Kelvin. Perciò la negazione del Postulato di Clausius implica la negazione del Postulato di Kelvin, come volevamo dimostrare.

# SORGENTE CALDA

Q1			Q2 > Q1

L  =  Q2 -  Q1

Q1

# SORGENTE FREDDA

Una variante è la seguente: la macchina assorbe Q1 e trasferisce Q2  facendo lavoro L =   Q1 – Q2 . E’ ancor più paradossale, dato che il calore  Q1 – Q2  sarebbe estratto dalla sorgente fredda.

In teoria, una macchina termica può essere reversibile o irreversibile. Un ciclo motore ideale operante tra due sorgenti dovrebbe essere reversibile, dato che l’irreversibilità comporta dispersioni termiche e dissipazione di energia meccanica in calore ceduto all’ambiente (la sorgente “fredda”). Perciò una macchina reale è meno efficiente di una ideale, secondo le disuguaglianze

ηIRR   <    ηREV   <    1

valide per macchine operanti tra le stesse sorgenti.

Osservazioni conclusive

In realtà, le considerazioni svolte sul ruolo della sorgente e sul funzionamento di una macchina termica sono molto schematiche. Per cominciare, non è detto che la sorgente “calda” sia effettivamente un termostato, né che essa sia esterna fisicamente alla m.t.; p.es. nei comuni motori a combustione interna (cioè, motori delle automobili e autoveicoli in generale, e anche nelle turbine a gas) la sorgente calda in realtà è sostituita dal processo di combustione di una miscela (benzina o gasolio + aria) interno alla macchina. Il termostato quindi deve essere sostituito nella realtà da un processo indefinitamente ripetibile di produzione di calore, p.es. mediante processi di combustione, che sono anch’essi irreversibili.

Infine, il funzionamento reale di una m.t. implica attriti tra parti meccaniche a contatto, con trasformazione anch’essa irreversibile di energia meccanica in calore.

Possiamo constatare che le macchine reali sono irreversibili anche in base alle seguenti considerazioni. Invertendo un ciclo motore si ottiene un ciclo frigorifero. E’ di fatto impossibile realizzare una macchina refrigerante invertendo tutti i movimenti e gli scambi termici di un motore, proprio perché i motori reali sono irreversibili.

Da un punto di vista termodinamico, le macchine “reali” sono ripetitive piuttosto che cicliche (basti pensare al fatto che nel corso di un “ciclo” di funzionamento si ha una combustione, la quale implica un non-ritorno alle condizioni di partenza).

A prescindere dall’essere il fondamento teorico del funzionamento dei motori termici, la teoria delle macchine termiche ha evidenziato il ruolo dei processi irreversibili in termodinamica. Mentre è possibile che una data quantità di energia meccanica venga integralmente convertita in calore ceduto all’ambiente o in generale a un termostato, non è possibile trasformare integralmente il calore fornito da un termostato in energia meccanica. Questa irreversibilità della conversione di energia meccanica in calore è, come s’è visto, fisicamente equivalente a quella degli scambi termici. Analizzando gli attriti possiamo vedere come la conversione di energia meccanica in calore venga osservata su scala macroscopica, mentre su scala microscopica o molecolare avvengono trasformazioni tra forme di energia ordinata o disordinata. Per esempio, l’energia cinetica di un pistone in moto è “ordinata”, dato che tutte le parti del pistone – al limite, tutti i suoi atomi – si muovono insieme (trascurando moti locali microscopici come vibrazioni atomiche ecc.). Le forze d’attrito trasformano energia ordinata in energia termica, che è la manifestazione macroscopica dell’energia molecolare. Il moto di atomi e molecole è caotico, quindi l’energia termica è disordinata. Gli stati disordinati di un sistema fisico sono generalmente più probabili di quelli ordinati, perciò è più facile realizzare trasformazioni termiche da uno stato iniziale a uno finale meno ordinato che a uno più ordinato, cioè, su scala macroscopica, trasformare lavoro in calore che viceversa.  L’irreversibilità può essere interpretata come dovuta al passaggio da stati fisici “più ordinati” e meno probabili a stati “meno ordinati” ovvero “più disordinati” e più probabili.

La temperatura e il caos molecolare di un corpo (escludendo i termostati) che assorbe calore aumentano, perciò una temperatura più alta significa maggior disordine molecolare. Lo zero assoluto [1] sarà la temperatura di un sistema totalmente ordinato; dato che l’energia delle molecole è disordinata, l’ordine perfetto è possibile solo se tutti gli atomi o molecole sono fermi. Perciò, nella Fisica Classica, lo zero assoluto è lo stato di totale immobilità della materia (nella Meccanica Quantistica è solo lo stato di minima energia) – si veda anche la nota a fine testo.

Dunque sembra doversi concludere che i processi “spontanei” generino disordine, cioè un   sistema termicamente e meccanicamente isolato evolve verso gli stati più disordinati, in modo che lo stato finale di equilibrio di un sistema isolato non può essere più ordinato di quello iniziale. In breve, il disordine dell’intero Universo aumenta col tempo. Potrebbe sembrare che tale legge non si debba applicare a processi artificiali come quelli prima analizzati, ma in natura non esistono processi “artificiali” , dato che le leggi fisiche sono universali e non distinguono tra processi “naturali” e “artificiali”. Anche i cicli motori operanti nelle macchine reali [2] seguono la legge dell’irreversibile aumento del disordine applicata all’intero universo, che in realtà va inteso come l’unione di un sistema fisico (in questo caso il fluido motore o l’intera macchina) e l’ambiente. Queste considerazioni costituiscono il fondamento concettuale del Secondo Principio della Termodinamica, del quale i postulati di Kelvin e di Clausius sono enunciati particolari.

Tuttavia, la precedente esposizione della seconda legge è assai incompleta, soprattutto per l’imprecisione del concetto di disordine, dal momento che non abbiamo definito come misurarlo.

La misura del disordine è definita da una grandezza fisica detta entropia. L’entropia di un sistema fisico termicamente e meccanicamente isolato non può diminuire, cresce nelle trasformazioni irreversibili e non varia in quelle reversibili. L’aumento dell’entropia separa il passato dal futuro, dato che, per un sistema isolato, l’entropia futura sarà maggiore dell’attuale. Il Secondo Principio afferma che l’entropia dell’Universo deve aumentare col tempo, e le sue formulazioni parziali come i postulati di Kelvin e di Clausius – sebbene limitate apparentemente a fenomeni circoscritti e a problemi tecnici – ne esprimono il significato fisico in via preliminare.

Mentre il primo principio della Termodinamica è una equazione e quindi non indica la direzione in cui un processo fisico avviene e non introduce asimmetrie, al contrario il secondo implica una asimmetria temporale per cui l’Universo non può essere ricondotto in nessuno dei suoi stati precedenti (sebbene esistano trasformazioni cicliche, ma solo su scala locale), vale a dire: la serie degli istanti, in cui pensiamo di dividere il tempo, non può essere invertita. Così sembra che il secondo principio definisca univocamente la direzione del tempo (“freccia del tempo”). Il grande interesse verso il secondo principio, da un punto di vista fisico, trae origine dalla natura fisica dell’irreversibilità. Questo concetto può essere applicato solo a sistemi costituiti da molte particelle a causa del suo carattere statistico, che possiamo riconoscere dalla sua connessione con ordine e disordine – questi termini hanno senso solo se si riferiscono a un grande numero di particelle identiche. La seconda legge traduce in Fisica la legge matematica dei grandi numeri, per cui differisce profondamente dalle altre leggi fisiche della Dinamica e dallo stesso primo principio, e non può essere ricondotta a qualche principio meccanico. [3]

[1]   Lo zero assoluto è l’estremo inferiore di ogni scala delle temperature piuttosto che il minimo, dato che nessuna serie di cicli frigoriferi può raggiungere questo punto, mentre in teoria è possibile raggiungere qualsiasi temperatura ad esso superiore. Le scale termiche correntemente usate sono: la scala kelvin (o assoluta), la Celsius e la Fahreneith. La prima e la seconda sono universali, ma secondo il Sistema Internazionale di Unità (S.I.) l’unità fondamentale della  temperatura termodinamica è il kelvin (K), non il grado Celsius  ( °C ), più usato in pratica. La temperatura termodinamica espressa in K è la “temperature assoluta”, alla quale generalmente si riferiscono i fisici, dato che esprime l’energia cinetica media di atomi e molecole. Ovviamente  0 K  corrisponde allo zero asoluto. Il punto triplo dell’acqua è, per convenzione, 273.16 K  o  0.01 °C (trascurando alcuni dettagli). La differenza tra due temperature è la stessa nelle due scale, che differiscono per i valori assegnati ai punti fissi. Se  “ T ” indica la temperatura in  K  e “t” in °C, si ha  t   =   T  -  273.15  , così lo zero assoluto corrisponde a  - 273.15 °C.

La scala Fahrenheit è comunemente usata negli Stati Uniti; la sua unità è il grado Fahrenheit  ( °F) . Se  “F” indica la temperatura in gradi Fahrenheit, si ha   F   =      1.8 T  -  459.67  , quindi lo zero assoluto è a  - 459.67 °F.

[2]  Le macchine “reali” operano mediante trasformazioni irreversibili che producono aumento di entropia. Le macchine “ideali” sono reversibili, cioè l’entropia non varia.  I due postulati valgono per entrambe, quindi non implicano necessariamente un aumento dell’entropia; questo si verifica comunque perchè le macchine reali sono irreversibili. Viceversa, l’irreversibilità dei motori implica  <  1 .

[3]  Le leggi di Newton implicano che tutti i moti sono invertibili rispetto al tempo. La Dinamica classica, la Relatività Ristretta e Generale sono simmetriche rispetto al tempo. Queste teorie implicano che l’Universo evolva a partire da condizioni iniziali lontane da uno stato di equilibrio. La questione è meno chiara in Meccanica Quantistica: il collasso della funzione d’onda  è irreversibile, ma il sistema formale (equazioni e relative soluzioni) è invariante rispetto all’inversione del tempo. Quindi tutte le teorie fondamentali comunemente accettate sono simmetriche rispetto all’inversione del tempo.